Vezeték nélküli ultrahangos diffúzor
PRESTIGE GEODESIS
Használati útmutató

### Üzembe helyezés

Fontos: Az első használat előtt az eszközt teljesen fel kell tölteni.
Töltési idő: 5 óra
Akkumulátoros üzemidő: 3–4 óra

### Funkciók

Diffúzió (Mist) – BE/KI
Nyomja meg a gombot az illat diffúziójának be- vagy kikapcsolásához.

Diffúziós módok:

- Folyamatos mód: 3–4 órán át tartó diffúzió

- Időzített mód: 30 másodperc be / 30 másodperc ki

A diffúziós módok között rövid gombnyomással válthat.

Illaterő tipp: Az aroma/esszenciális olaj cseppjeinek számát az Ön által kívánt intenzitás szerint állítsa. Minél több csepp, annál intenzívebb az illat. Mindig keverje vízzel!

Világítás (Light): A gomb megnyomásával a fényt be- vagy kikapcsolhatja. Tartsa lenyomva 3 másodpercig a beállítások módosításához.

Akkumulátor jelző: A jelzőfény az akkumulátor töltöttségét mutatja.

Biztonsági kikapcsolás: Hosszú gombnyomás (10 másodperc) után az eszköz automatikusan biztonsági üzemmódba kapcsol. A visszaállításhoz csatlakoztassa újra az áramforráshoz.

### Használati javaslatok

Tápegység:

- Adapter bemenet: 100–240 V ~ 50/60 Hz

- Adapter kimenet: 5 V – 2 A

- Teljesítmény: 10 W

Csak az AS011W-0502000BU vagy AS011Z-0502000VU adapterrel használja.
USB3 kompatibilis porton keresztül is csatlakoztatható.

### Használati útmutató / Figyelmeztetések

- Óvja az eszközt ütődéstől.

- Ne takarja le, és ne fesse át az eszközt.

- Ügyeljen, hogy az oldat ne folyjon ki a tartályból.

- Használat után ne hagyja az oldatot az eszközben – ürítse ki és azonnal tisztítsa meg.

- Ne mozgassa az eszközt működés közben.

- Helyezze sík, stabil, védett felületre.

- Csak a diffúzorhoz mellékelt adaptert használja.

- Bármilyen tisztítás vagy feltöltés előtt húzza ki az eszközt a konnektorból.

- Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.

- Ne nyissa ki, és ne próbálja megjavítani az eszközt.

- Ne takarja le az alsó szellőzőnyílásokat, hogy elkerülje a túlmelegedést.

- Csak aroma/esszenciális olajokat használjon; mindig töltse fel vízzel a tartályt, majd adjon hozzá pár csepp illóolajat.

- A külső adapterkábel nem cserélhető. Sérülés esetén a transzformátort környezetbarát módon kell megsemmisíteni.

- Az eszközt csak a készülék címkéjén feltüntetett biztonságos alacsony feszültséggel táplálja.

Gyermekek és csökkent képességű személyek biztonsága

Az eszközt 8 éves kortól, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi korlátozottsággal élők csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha megértették a biztonságos használatot és a lehetséges kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel. Tisztítást és karbantartást gyermek felügyelete nélkül nem végezhetnek. Sérült adaptert azonnal selejtezze.

FONTOS – Higiénia és mikroorganizmusok megelőzése

A vízben vagy a környezetben jelen lévő mikroorganizmusok elszaporodhatnak a tartályban, majd a levegőbe kerülhetnek.
Ez súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet, ha a vizet nem cserélik rendszeresen, és a tartályt nem tisztítják.
🔸 Tisztítsa a tartályt legalább 3 naponta.

Biztonságos használati útmutató

- Helyezze a diffúzort sík, stabil felületre, ne szélénél.

- Ajánlott víz: ásványvíz / csapvíz / szobahőmérsékletű / alacsony kalciumtartalmú.

- Ne használjon forró vizet (belső alkatrészek károsodhatnak).

- Ne hagyjon vizet a tartályban, ha az eszköz nem üzemel.

- A diffúzor környezetét tartsa szárazon és páramentesen.

- Ne cseppentsen parfümkoncentrátumot víz nélkül a tartályba – az eszköz károsodhat.

- Túl sok koncentrátum akadályozhatja a ködképződést és károsíthatja az eszközt.

Tisztítás és karbantartás

Használat után és hosszabb tárolás előtt tisztítsa meg az eszközt a lerakódások és kellemetlen szagok elkerülésére:

- Tartály és felső rész:

  - Törölje át nedves papírtörlővel, enyhe tisztítószerrel (szappan, mosogatószer).

  - Ne használjon aeroszolokat, oldószereket vagy súrolószereket.

  - Szárítsa meg puha, száraz kendővel.

- Külső felület:

  - Tisztítsa puha kendővel; szükség esetén enyhén nedvesítse vízzel.

- Kerámia lemez:

  - Tisztítsa nedves vattapamaccsal (csak vízzel).

  - Ne nyomja túl erősen, hogy ne sérüljön.

- Hibakeresés – Hiba diagnosztika és javítás

- Lehetséges hibák, okok és megoldások

| Jelenség / hiba | Lehetséges ok | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| Az eszköz nem kapcsol be | Az eszköz az első használat előtt nem volt feltöltve | Töltse fel teljesen az eszközt az első használat előtt |
|  | Alacsony vízszint | Töltse fel a tartályt |
|  | Túl magas vízszint – >150 ml | Távolítsa el a felesleges vizet |
|  | A diffúzort frissen bontották ki és nagyon hideg | Hagyja az eszközt szobahőmérsékletre melegedni |
|  | Az eszköz biztonsági üzemmódba kapcsolt (valószínűleg hosszú, 10 másodperces gombnyomás után) | Csatlakoztassa az eszközt az áramforráshoz a fény és a diffúzió visszaállításához. Rövid gombnyomással indítsa újra a ködöt |
| A diffúzió működés közben leáll | Kevés víz a tartályban | Töltse fel a vizet |
|  | Túl magas vízszint – >150 ml | Távolítsa el a felesleges vizet |
|  | Alacsony akkumulátor | Töltse fel az eszközt a mellékelt adapterrel |
| Gyenge diffúzió (köd) | A kerámialemez szennyezett | Tisztítsa meg a lemezt nedves vattapamaccsal (csak víz), ne nyomja túl erősen |
|  | Túl alacsony vagy túl magas vízszint | Állítsa be a vízmennyiséget, ne haladja meg a 150 ml MAX jelet |
|  | Kondenzvíz a felső fedél belső oldalán | Kapcsolja ki az eszközt, vegye le az üvegtetőt és a tartályfedőt, törölje le a cseppeket |
| Vízszivárgás | Alacsony hőmérséklet vagy magas páratartalom | Kapcsolja ki az eszközt, vegye le az üvegtetőt és a tartályfedőt, törölje le a lecsapódott vizet |
| Víz a légkimenet nyílásában | A levegő kimeneti nyílást (téglalap alakú csatorna a tartály mellett) víz érte töltés vagy ürítés közben | Húzza ki az eszközt az áramforrásból és hagyja 3 napig száradni szobahőmérsékleten. Ezután kapcsolja be újra |
| A fény nem világít | Lemerült akkumulátor – az akkumulátor lemerülésekor a diffúzió és a fény is kikapcsol. Újra bekapcsolás után a fényt vissza kell állítani | Állítsa a fényvezérlőt alaphelyzetbe, majd forgassa újra a fény aktiválásához |
|  | Az eszköz biztonsági üzemmódba kapcsolt (valószínűleg hosszú, 10 másodperces gombnyomás után) | Csatlakoztassa az eszközt az áramforráshoz a fény és a diffúzió visszaállításához. Rövid gombnyomással indítsa újra a ködöt |