### Vollständige Bedienungsanleitung: Bloomy Lotus Bud

#### 1. Vorbereitung und Platzierung

- Stellen Sie den Diffusor auf eine ebene, stabile und wasserfeste Oberfläche, außerhalb der Reichweite von direktem Sonnenlicht und Haushaltsgeräten.

- Ziehen Sie die äußere Designabdeckung (Knospenform) vorsichtig nach oben ab.

- Nehmen Sie den inneren Kunststoffdeckel ab, der den eigentlichen Wassertank abdeckt.

- Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse an der Unterseite der Diffusorbasis. Führen Sie das Kabel durch die dafür vorgesehene Aussparung, damit das Gerät stabil steht. Stecken Sie das Netzteil noch nicht in die Steckdose.

#### 2. Befüllen mit Wasser und ätherischem Öl

- Gießen Sie sauberes Wasser mit Raumtemperatur in den Tank (idealerweise Leitungs- oder abgefülltes Wasser, kein heißes Wasser verwenden).

- Wichtiger Hinweis: Gießen Sie Wasser maximal bis zur Markierung MAX (130 ml) im Inneren des Tanks ein. Wenn Sie den Tank überfüllen, kann der Diffusor keinen Nebel erzeugen.

- Geben Sie 3 bis 5 Tropfen eines hochwertigen ätherischen oder Duftöls in das Wasser. Sie können die Menge je nach Raumgröße und gewünschter Duftintensität anpassen.

- Setzen Sie den inneren Kunststoffdeckel und anschließend die äußere Designabdeckung wieder auf. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung richtig sitzt.

#### 3. Bedienung und Funktionen

Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Die Bedienung erfolgt über die Touch- oder mechanischen Tasten an der Basis des Geräts (gekennzeichnet mit Symbolen für Nebel und Licht).

##### 🌬️ Diffusions-Einstellung (MIST-Taste)

Durch wiederholtes Drücken der Nebeltaste wählen Sie die Betriebsmodi:

- 1. Drücken: Einschalten der kontinuierlichen Diffusion (Continuous). Das Gerät arbeitet ununterbrochen, bis das Wasser verdampft ist (ca. 3 bis 4 Stunden).

- 2. Drücken: Aktivierung des Intervallmodus (Interval) – das Gerät wechselt zwischen Ein- und Ausschaltzyklen (in der Regel 5 Minuten Betrieb, 5 Minuten Pause). Dieser Modus verlängert die Betriebszeit auf bis zu 7–8 Stunden.

- 3. Drücken: Aktivierung des Timers (Timer) für eine festlegte Zeit (z. B. 2 Stunden).

- 4. Drücken: Ausschalten der Diffusion.

##### 💡 LED-Beleuchtungs-Einstellung (LIGHT-Taste)

Das Modell Bud bietet eine integrierte Ambiente-Hintergrundbeleuchtung, die durch das Gehäuse des Geräts dringt:

- 1. Drücken: Der automatische, fließende Wechsel aller Farben wird eingeschaltet.

- 2. Drücken: Fixiert die aktuelle Farbe, die gerade leuchtet.

- Nächstes Drücken: Ermöglicht das manuelle Umschalten zwischen den einzelnen Farben und deren Intensitäten.

- Langes Drücken: Vollständiges Ausschalten des Lichts (für die Nacht geeignet), während der Diffusor weiterhin Nebel abgibt.

#### Sicherheit, Wartung und Reinigung

##### 💡 Automatische Abschaltung

Das Gerät verfügt über einen integrierten Sicherheits-Wasserstandssensor. Sobald das Wasser im Tank vollständig verbraucht ist, schaltet sich der Diffusor automatisch selbst aus, um Schäden an der Ultraschallplatte zu vermeiden.

- Richtung des Wasserausgießens: Wenn sich noch Wasser im Tank befindet und Sie es ausgießen möchten, gießen Sie es immer auf der gegenüberliegenden Seite der Luftauslassöffnung (Belüftung im Inneren des Tanks) aus. Wenn Wasser in die Belüftung gelangt, wird die Elektronik der Basis beschädigt.

- Reinigung: Wir empfehlen, den Tank nach jeweils 3 bis 4 Anwendungen auszuspülen und mit einem weichen Tuch auszuwischen.

- Kalkfleck: Reinigen Sie die Ultraschallmembran (Keramikscheibe am Boden) sehr vorsichtig. Wenn sich Kalk darauf ablagert, geben Sie etwas weißen Essig darauf, lassen Sie ihn 5 Minuten einwirken und wischen Sie ihn vorsichtig mit einem Wattestäbchen ab. Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände oder scheuernde Reinigungsmittel.